# Auto foco (Eixo Z)

## Demonstração das 4 métricas de foco

Para todas as abordagens:

- Entrada = imagem em escala de cinza I(x, y) (ou convertida);

- Saída = escalar S ≥ 0 onde maior = mais nítido.

A lógica comum é: imagem focada tem mais variação local de intensidade.

### 1. Variância do Laplaciano

Ideia: o operador Laplaciano é um filtro passa-alta (segunda derivada). Em regiões nítidas (bordas, texturas) ele responde forte; em regiões desfocadas, quase nada. A variância da resposta mede o quanto a imagem "reage" ao filtro.

#### Definição matemática:

#### Algoritmo:

Entrada: imagem I (grayscale)

- Se I for colorida, converter para cinza.

- Convoluir I com o kernel Laplaciano 3×3 → L.

- Calcular a média de L.

- Calcular a variância de L: mean((L - mean(L))²).

- Retornar a variância como score de foco.

#### Implementação:

import cv2, numpy as np

def metric_variance_laplacian(img):

if img.ndim == 3:

img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# CV_64F evita overflow e mantém sinal (Laplaciano tem negativos)

L = cv2.Laplacian(img, cv2.CV_64F)

return float(L.var())

### 2. Tenengrad

Ideia: "Tenengrad" = Tenengrad (Tenenbaum gradient). Em vez da segunda derivada, mede a energia do gradiente (primeira derivada). Usa Sobel para estimar e Gx e Gy, e soma o quadrado da magnitude. É mais robusta a ruído que o Laplaciano puro porque o Sobel já faz uma suavização embutida.

#### Definição matemática:

#### Algoritmo:

Entrada: imagem I (grayscale)

- Converter para cinza, se necessário.

- Aplicar Sobel horizontal → Gx.

- Aplicar Sobel vertical → Gy.

- Calcular mapa de energia: E = Gx² + Gy² (elemento a elemento).

- Retornar S = média(E) [ou soma; média é mais estável entre resoluções].

#### Implementação:

def metric_tenengrad(img):

if img.ndim == 3:

img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

g = img.astype(np.float64)

gx = cv2.Sobel(g, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)

gy = cv2.Sobel(g, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3)

return float((gx * gx + gy * gy).mean())

Variante comum: aplicar limiar em G2 (só contar gradientes acima de T) para evitar que ruído de sensor domine em imagens muito escuras.

### 3. Brenner

Ideia: uma das mais antigas (Brenner, 1976). Simplesmente quadrado da diferença entre um pixel e seu vizinho a k pixels de distância (tipicamente k=2). Não usa convolução, é direto e muito rápido. Captura bem bordas verticais quando aplicado no eixo horizontal (e vice-versa).

#### Definição matemática:

Na prática, também se soma a versão no eixo vertical para não ficar enviesada:

#### Algoritmo:

Entrada: imagem I (grayscale), k=2

- Converter para cinza, se necessário;

- Ao longo do eixo X: Dx = I[:, k:] - I[:, :-k];  Ex = mean(Dx²);

- Ao longo do eixo Y: Dy = I[k:, :] - I[:-k, :];  Ey = mean(Dy²);

- Retornar S = Ex + Ey.

#### Implementação:

def metric_brenner(img, k=2):

if img.ndim == 3:

img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

g = img.astype(np.float64)

dx = g[:, k:] - g[:, :-k]

dy = g[k:, :] - g[:-k, :]

return float((dx * dx).mean() + (dy * dy).mean())

Na versão clássica original: apenas dx (varredura horizontal). Funciona bem quando o foco é avaliado em amostras com estrutura predominantemente vertical.

### 4. Energia de alta frequência via FFT

Ideia: o desfoque é um filtro passa-baixa: ele atenua justamente as frequências altas. No domínio de Fourier, isso é visível, a magnitude cai nas altas frequências. Se medirmos a energia do espectro fora de uma região central (baixas frequências), obtemos um indicador global de foco. É a métrica mais "física" e menos sensível a orientação de borda (não privilegia X ou Y).

#### Definição matemática:

onde (uc, vc) é o centro (frequência zero) e r o raio da região de baixas frequências descartadas.

#### Algoritmo:

Entrada: imagem I (grayscale), raio r

- Converter para cinza e para float;

- Aplicar janela (Hamming/Hann) para reduzir vazamento espectral (opcional, mas recomendado);

- Calcular F = fft2(I); deslocar o zero para o centro: fftshift;

- Calcular magnitude: M = |F|;

- Construir máscara H = pontos com distância ao centro > r;

- Retornar S = média(M[H]).

#### Implementação:

def metric_fft_highfreq(img, radius_frac=1/8):

if img.ndim == 3:

img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

g = img.astype(np.float64)

# Janela Hamming 2D para reduzir descontinuidades nas bordas

wy = np.hamming(g.shape[0])[:, None]

wx = np.hamming(g.shape[1])[None, :]

g = g * wy * wx

F = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(g))

M = np.abs(F)

h, w = M.shape

cy, cx = h // 2, w // 2

Y, X = np.ogrid[:h, :w]

r = int(min(h, w) * radius_frac)

high_mask = (Y - cy) ** 2 + (X - cx) ** 2 > r * r

return float(M[high_mask].mean())

Sobre o raio r: se for muito pequeno, a métrica fica dominada por baixas frequências (pouco discriminativa); se for muito grande, sobra pouco espectro (ruidosa). Um bom ponto de partida é r≈min(H,W)/8, ajustado empiricamente para o tipo de tecido da lâmina.

## Comparação conceitual

| Aspecto | Laplaciano | Tenengrad | Brenner | FFT alta freq. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordem da derivada | 2ª | 1ª (Sobel) | 1ª (diferença) | - (espectral) |
| Custo computacional | baixo | médio | muito baixo | alto |
| Sensível a ruído | alto | médio | alto | baixo |
| Sensível a iluminação | alto | médio | alto | baixo |
| Viés direcional | não | não | sim (se só X) | não |
| Interpretação física | resposta passa-alta local | energia do gradiente | variação local | perda de altas freq. |

## Tabela comparativa

| Critério | 1. Variância do Laplaciano | 2. Tenengrad | 3. Brenner | 4. Energia de alta frequência (FFT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fórmula | Var(∇2I) | Gx2+Gy2 | (ΔkI)2 | ∣FI∣alta |
| Complexidade | O(N) | O(N)O(N) | O(N) | O(NlogN) |
| Custo relativo | baixo | médio | muito baixo | alto |
| Robustez a ruído | baixa | média | baixa | alta |
| Robustez a iluminação | baixa | média | baixa | alta |
| Sensibilidade a desfoque pequeno | alta | alta | média | alta |
| Sensibilidade a desfoque grande | média | alta | alta | média |
| Viés direcional | nenhum | nenhum | sim (corrigível somando X+Y) | nenhum |
| Precisa de imagem colorida? | não | não | não | não |
| Sensível a ROI vazia (fundo branco)? | sim, score cai | sim | sim | pouco (ruído distribuído) |
| Reprodutibilidade entre câmeras/exposições | baixa (escala com ganho) | média | baixa | alta (com normalização) |
| Custo de tuning | 1 parâmetro (kernel) | 1 parâmetro (ksize Sobel) | 1 parâmetro (kk) | 1 parâmetro (raio r) + janela |
| Uso típico na literatura | microscopia, autofoco rápido | autofoco industrial, visão | histórico, embarcado | análise de textura, microscopia avançada |
| Quando escolher | Quando precisar de algo simples, rápido e já validado em microscopia; melhor ponto de partida para o protótipo. | mais robustez que o Laplaciano com custo ainda baixo; ótima escolha para varredura de 40 mm. | hardware muito limitado (Arduino, MCU) ou quer um baseline ultra rápido. | poder computacional sobrando e quer a métrica mais estável a iluminação e a ROI; útil como validação cruzada. |

## Recomendação prática para o teste

- Implementar as quatro e rodar a varredura completa (40 mm, ~25 pontos) sobre a mesma lâmina. Gerar as 4 curvas score × z sobrepostas;

- Métrica primária: Tenengrad. É o melhor equilíbrio robustez × custo para lâminas histológicas com iluminação controlada;

- Métrica de validação cruzada: FFT. Se Tenengrad e FFT concordarem no pico, é uma forte evidência experimental, rende um bom gráfico comparativo;

- Métrica de controle: Laplaciano como baseline (literatura) e Brenner como referência de baixo custo;

- Documentar o tempo médio por captura × métrica em microscopia, isso pesa na decisão final.