# Preparação das lâminas

## 1. Saturação (tecido)

O que é. No espaço de cor HSV, o canal S mede o quão "puro" (colorido) é o pixel, independente do brilho. Vai de 0 (cinza puro) a 255 (cor totalmente saturada). Branco, cinza, vidro da lâmina → S baixo (~0–20). Tecido corado com H&E (rosa, roxo, eosinofílico) → S alto (~60–200).

O que o slider controla. Limiar S > threshold → pixel contado como tecido. É a primeira metade da máscara "tecido".

| Valor | Efeito |
| --- | --- |
| Baixo (~10–20) | Muito sensível, captura tecido pálido, mas também captura bolhas, sujeira amarelada, arranhões, variações da lâmina. |
| Alto (~60–80) | Só tecido forte, pode perder cortes corados fracamente (IHC com DAB claro, hematoxilina diluída). |

Como calibrar. Abra uma lâmina de referência, olhe as regiões de tecido e as regiões de fundo. Se o app está pegando muito "ruído colorido", suba. Se está perdendo tecido pálido, desça. Para histologia H&E padrão, 25 é um bom padrão.

## 2. Valor máx. (escuro)

O que é. O canal V do HSV é brilho (0 = preto, 255 = branco). O nome do slider é um pouco confuso: ele representa o limiar de "escuro". A regra é V < val_threshold → pixel contado como tecido.

Motivo de existir: nem todo objeto de interesse é colorido, vidro sujo, bolhas, fragmentos de parafina, artefatos pretos e o próprio tecido muito denso aparecem escuros, mas com S baixo. Essa máscara "pega" esses casos.

| Valor | Efeito |
| --- | --- |
| Baixo (~180–200) | Só o muito escuro conta (fragmentos, artefatos), tecido pálido não entra. |
| Alto (~230–245) | Qualquer sombra ou gradiente de iluminação conta, gera falsos positivos enormes com fundo não-uniforme. |

Como calibrar. Se o fundo for bem branco e uniforme (scanner bem iluminado), 230 funciona. Se aparecer muita área "detectada" fora do tecido, desça para 200–215. Se o fundo estiver acinzentado (iluminação irregular), conserte a iluminação do scanner antes de mexer aqui, esse slider não é o lugar para compensar má iluminação.

⚠️ Cuidado: esse é o parâmetro mais perigoso em lâminas reais. Se o fundo tiver vinheta (mais escuro nas bordas), o V < 230 vai "detectar" as bordas como tecido. Se isso acontecer, prefira desligar esse canal (val_threshold = 0) e confiar só em saturação + Canny.

## 3. Canny low

O que é. O detector de bordas Canny trabalha com histerese, duas faixas de gradiente:

- Gradiente ≥ high → borda forte (sempre mantida);

- Gradiente entre low e high → borda fraca (mantida só se estiver conectada a uma borda forte);

- Gradiente < low → descartado.

O low é, portanto, o piso de sensibilidade: abaixo dele nada existe. Ele define quanto "sinal fraco" o algoritmo aceita acompanhar.

| Valor | Efeito |
| --- | --- |
| Baixo (~20–30) | Aceita bordas muito fracas, bom para contornos sutis (membranas, cortes finos), mas captura textura do vidro, ruído do sensor, granulação do tecido. |
| Alto (~80–120) | Só bordas bem conectadas, perde estruturas finas, mas reduz drasticamente o ruído. |

Regra prática. low ≈ 0.4 a 0.5 × high. Se você mexe no high, ajuste o low proporcionalmente.

## 4. Canny high

O que é. O teto da histerese: só o que tiver gradiente acima desse valor vira "semente" de borda. Tudo que não estiver conectado a uma semente é descartado (mesmo que esteja acima do low).

| Valor | Efeito |
| --- | --- |
| Baixo (~80–100) | Muitas sementes → muitas bordas → detecção super-recall, mas com muito lixo (o fechamento morfológico vai unir tudo isso em regiões enormes). |
| Alto (~200–250) | Poucas sementes → só bordas muito nítidas → pode quebrar o contorno do tecido em pedaços que o fechamento não consegue reconectar. |

Calibração sugerida. Comece com a razão 1:3 (low=50, high=150). Se aparecer muita borda no fundo, suba ambos. Se o contorno do tecido ficar fragmentado, desça ambos (mantendo a razão).

Por que Canny entra na conta? A máscara de saturação sozinha perde o contorno externo da lamínula e fragmentos claros de tecido. Canny recupera essas bordas. Em lâminas histológicas, tecido ∪ Canny é mais estável que qualquer um dos dois isoladamente.

## 5. Área mínima (px²)

O que é. Depois de findContours, cada contorno tem uma área (número de pixels internos). Esse slider descarta contornos com área < threshold.

O que ele está combatendo. Poeira, fiapos, bolhas pequenas, artefatos de vidro, fragmentos minúsculos que não valem uma varredura de alta resolução. Um scanner que gasta 30 s por tile não quer tirar uma foto de um grão de poeira.

Dependência crítica da resolução. A área em px² só significa algo se você sabe o tamanho real de um pixel:

| Imagem de preview | 1 mm² ≈ | Área mín. razoável |
| --- | --- | --- |
| 800 × 500 px (lâmina inteira ~75×25 mm) | ~430 px² | 2.000 |
| 1600 × 900 px | ~1.700 px² | 8.000 |
| 3000 × 1700 px | ~5.400 px² | 25.000 |

Se você mudar a câmera ou a resolução do preview, recalibre este valor, o min_area atual deixa de fazer sentido.

Regra de bolso. Ajuste até que bolhas pequenas e sujeira desapareçam da lista de áreas detectadas, mas o menor fragmento de tecido clinicamente relevante ainda apareça. Este é o parâmetro mais "subjetivo" do app, depende do que o patologista vai querer ver.

## 6. Kernel morfológico

O que é. O fechamento morfológico (cv2.morphologyEx(..., MORPH_CLOSE, kernel)) faz duas operações em sequência:

- Dilatação, engorda as regiões brancas (expande cada pixel "on" pelo raio do kernel);

- Erosão, encolhe de volta.

Resultado líquido: preenche buracos e conecta fragmentos próximos, sem mudar o tamanho externo das regiões (aproximadamente).

O kernel é um elemento estruturante (aqui, uma elipse k × k com k ímpar). Seu diâmetro define a que distância dois fragmentos ainda se "sentem" e viram uma região só.

| Kernel | Efeito |
| --- | --- |
| Pequeno (3–5) | Fechamento conservador, fragmentos só se juntam se estiverem praticamente tocando. Muitos contornos pequenos, mas fiel à geometria real. |
| Médio (7–11) | Padrão para histologia, junta fragmentos do mesmo corte separados por pequenos espaços de vidro. Recomendado. |
| Grande (15–25) | Muito agressivo, pode fundir cortes distintos numa única bbox gigante. Em lâminas com múltiplos fragmentos, isso força o scanner a tirar um tile enorme e inútil. |

Por que sempre ímpar? Porque a elipse é centrada num pixel; k par gera kernel assimétrico. O código já força isso (if k % 2 == 0: k += 1), mas o slider já pula de 2 em 2 a partir de 1, então na prática você só vê ímpares.

Trade-off direto com min_area. Um kernel grande infla contornos pequenos o suficiente para passarem do min_area, então os dois parâmetros interagem. Ajuste primeiro o kernel (para dar a forma desejada às regiões), depois o min_area (para filtrar lixo).

Como esses parâmetros interagem, tabela de diagnóstico

| Sintoma | Parâmetro responsável | Ajuste |
| --- | --- | --- |
| Fundo detectado como tecido | val_threshold alto demais ou sat_threshold baixo demais | ↓ val_threshold, ↑ sat_threshold |
| Tecido pálido não detectado | sat_threshold alto demais | ↓ sat_threshold (20–30) |
| Muitas regiões pequenas (poeira) | min_area baixo | ↑ min_area |
| Tecido fragmentado em vários pedaços | morph_kernel pequeno ou Canny quebrado | ↑ kernel para 9–11, ↓ canny |
| Região gigante cobrindo tudo | Canny com high baixo demais ou kernel grande demais | ↑ canny_high, ↓ kernel |
| Contorno externo incompleto | Canny low/high altos | ↓ ambos (mantendo razão ~1:3) |
| Bolhas detectadas como tecido | sat_threshold baixo | ↑ para 30–40 |

## Ordem prática de calibração

- Desligue Canny temporariamente (low=0, high=255 → Canny desativa na prática) e ajuste apenas sat_threshold até pegar só o tecido.

- Ligue o canal de valor (val_threshold) e veja se ele adiciona algo útil. Se só adiciona lixo → deixe em 0 (canal desligado).

- Reative Canny (low=50, high=150) e ajuste a razão até o contorno externo do tecido ficar contínuo.

- Aumente o kernel (7 → 9 → 11) até fragmentos do mesmo corte se unirem, pare antes de fundir cortes diferentes.

- Por último, suba o min_area para eliminar o que sobrou de lixo.

Cada passo anterior "resolve" um tipo de erro; seguir essa ordem evita o clássico "mexo em um, o outro quebra", que acontece sempre que se tenta ajustar vários limiares simultaneamente.